ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE PER LA MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELLA SALA RIUNIONI UTILIZZATA

DAL C.P.I.A. DI BRESCIA PRESSO LA VILLA GLISENTI

VIA ITALIA, 68

VILLA CARCINA (BS)

| 16/01/2019 | SCARINZI Roberto |
| --- | --- |
| Data sopralluogo | Elaboratore |

File:SEDE_C.P.I.A._Villa_Glisenti_2019_Comune

Revisioni del piano della sicurezza

| Revisione numero | Data certa | Oggetto della revisione | Firma Dirigente scolastico |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/01/19 | Redazione del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08 |  |

INDICE

1.	procedimenti di valutazione dei rischi	4

2.	modalità operative	5

3.	procedure e provvedimenti per la gestione del rischio	7

4.	individuazione e programma delle misure di prevenzione	8

4.1	INTERVENTI DI PREVENZIONE	8

4.2	PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	8

5.	DATI GENERALI	9

6.	Completamento e Aggiornamento del documento	10

7.	Misure generali	11

7.1	dimensioni dei locali	11

7.2	Radon	11

7.3	Vulnerabilità sismica	11

7.4	rischio sismico	12

7.5	PREVENZIONE LEGIONELLA	13

8.	Documenti che devono essere consegnati alla Direzione del cpia	13

9.	Classificazione del livello di rischio di incendio	14

9.1	pIANO DI EMERGENZA	15

9.2	dISPOSIZIONI E MISURE DI PREVENZIONE	15

9.3	SISTEMA DI ALLARME incendio	16

9.4	VIE DI ESODO	16

9.5	SEGNALETICA	17

9.6	ESTINTORI	17

9.7	RETE IDRica ANTIncendio	17

9.8	Illuminazione di sicurezZA	18

9.9	REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO	18

9.10	CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	18

10.	SERVIZI igienici	19

11.	Sala riunioni	19

12.	centrale termica	20

13.	IMPIANTO ELETTRICO GENERALE	20

14.	IMPIANTO DI TERRA	21

15.	protezione dalle scariche atmosferiche	22

16.	Riepilogo interventi a carico del comune	22

# procedimenti di valutazione dei rischi

Il procedimento per la valutazione dei rischi utilizzato fa riferimento ai criteri definiti dal Titolo 1 Capo III sezione II del D.Lgs. 81/2008 e pertanto si basa sull’esame sistematico di tutti gli aspetti di ciascun luogo di lavoro.

Il procedimento adottato prevede la:

- Individuazione delle fonti di pericolo in relazione:

- all’ambiente di lavoro

- agli impianti tecnologici installati

- alle apparecchiature, attrezzature, sostanze e agenti biologici utilizzati

- alle attività svolte

- Individuazione dei rischi connessi alle fonti di pericolo

- Individuazione del personale esposto ai rischi generici

- Individuazione del personale esposto a rischi specifici

- Individuazione delle norme giuridiche e/o tecniche di riferimento

- Valutazione dei rischi con riferimento alle disposizioni delle
 norme in vigore

- In mancanza di norme, valutazione della probabilità e della
gravità dell’infortunio e/o della malattia professionale.

# modalità operative

RISCHI CORRELATI ALL’EDIFICIO, AGLI IMPIANTI, ALLE ATTREZZATURE ED ALLE SOSTANZE

Il procedimento di base, per la valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti del luogo di lavoro riguardanti:

- le caratteristiche costruttive dell’edificio;

- gli impianti tecnologici installati;

- i dispositivi, le macchine, le attrezzature, le sostanze e gli agenti biologici utilizzati.

L’analisi di quanto sopra esposto è stata attuata mediante la verifica documentale ed i sopralluoghi tecnici adottando i seguenti procedimenti.

VERIFICA DOCUMENTALE

La verifica documentale, è volta alla raccolta della documentazione inerente alle caratteristiche dell'immobile, degli impianti tecnologici in essa presenti, delle attrezzature, delle sostanze e degli agenti biologici utilizzati nelle attività svolte al fine di:

- individuare i documenti la cui elaborazione è prescritta da norme vigenti (es. C.P.I., dichiarazioni di conformità/rispondenza relative ad impianti installati, denuncia impianti, verbali di verifica periodica rilasciati degli organi di vigilanza e/o da ditte/professionisti incaricati, ...)

- verificare che copia di tali documenti sia archiviata presso l'istituto, che in ciascun documento sia presente la data di redazione/sottoscrizione e che il documento si riferisca in modo esplicito all’impianto/struttura ecc. oggetto di verifica

- verificare che il documento sia sottoscritto da soggetto abilitato/autorizzato

- verificare che le norme di riferimento richiamate siano congruenti all’oggetto

- verificare che ci sia coerenza fra le norme di riferimento ed il contenuto

- predisporre l'elenco dei documenti mancanti/carenti per chiederne copia all'ente locale competente

- verificare la coerenza fra quanto indicato nella documentazione e lo stato di fatto (sopralluogo)

SOPRALLUOGHI

I sopralluoghi, hanno lo scopo di:

- ispezionare le sedi di lavoro, rilevandone i principali parametri strutturali e di impianto, anche in relazione alle attività che vi si svolgono,

- verificare la coerenza fra lo stato di fatto, le norme di riferimento e/o la documentazione acquisita nella verifica documentale al fine di individuare i provvedimenti da adottare per conformarsi alle norme vigenti e/o per realizzare un livello di sicurezza accettabile.

RISCHI CORRELATI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

Per la valutazione dei rischi derivanti da attività lavorative ne è stata effettuata l’analisi al fine di:

- individuare le attività svolte, le rispettive modalità di esecuzione, le attrezzature utilizzate,

- identificare i pericoli connessi alle attività svolte ed i conseguenti rischi di infortunio e/o malattie professionali,

- identificare i rischi connessi alla correlazione fra attività e l’ambiente in cui sono svolte,

- valutare i rischi (confronto con le norme di riferimento, in mancanza di norme valutazione della probabilità e della gravita dell’infortunio e/o della malattia professionale),

- studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi con riferimento alle prescrizioni delle norme vigenti ed alla valutazione della probabilità e della gravità dell’infortunio e/o della malattia professionale,

- individuare il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria,

- definire il contenuto della formazione e informazione di base del personale.

- definire il contenuto della formazione, informazione e addestramento del personale con incarichi specifici (addetti emergenza, pronto soccorso, preposti, ecc.).

# procedure e provvedimenti per la gestione del rischio

Il Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto ad adottare e attivare le seguenti procedure e provvedimenti:

piano di emergenza;

piano di pronto soccorso;

regolamento generale per la sicurezza durante le attività che vengono svolte dai dipendenti della scuola;

informazione e formazione di base del personale, dei preposti e dei dipendenti con incarichi specifici (addetti emergenza, lotta antincendio, primo soccorso);

programmi di verifiche periodiche;

riorganizzazione del lavoro;

emissione di disposizioni di servizio (circolari);

segnalazione all’ente locale delle misure da adottare per acquisire e mantenere ad un livello di sicurezza accettabile l’immobile, gli impianti tecnologici e gli arredi;

segnalazione all’ente locale di guasti rilevati durante le verifiche periodiche.

# individuazione e programma delle misure di prevenzione

## INTERVENTI DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dall’Ente locale e dalla Direzione Scolastica (Datore di lavoro) sono state evidenziate nei capitoli successivi.

## PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

L’ordine di priorità delle misure di prevenzione è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri.

Magnitudo del rischio ipotizzato

Prescrizioni di norme in vigore

Grado di efficacia dell’intervento individuato

Acquisizione di approvazioni preventive degli Enti preposti

Semplicità dell’intervento

Disponibilità di risorse tecnico - economiche

Sulla base di tali criteri l’urgenza degli interventi è indicata dai seguenti numeri:

- IMMEDIATI 		 interventi con priorità	1

- BREVE TERMINE	 interventi con priorità	2

- MEDIO TERMINE	 interventi con priorità	3

- LUNGO TERMINE	 interventi con priorità	4

# DATI GENERALI

In data 16 gennaio 2019 il sig. SCARINZI Roberto della società ICS s.r.l., alla quale la Direzione dell’istituto scolastico Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di Brescia ha affidato l’incarico di RSPP, ha svolto il sopralluogo presso la sala riunioni di Villa Glisenti utilizzata dal C.P.I.A. per gli incontri dell’Università degli adulti, per redigere il documento di valutazione dei rischi ai sensi del Decreto legislativo 81/08.

I dati relativi al numero dei dipendenti sono stati forniti dalla Direzione, presso le sede sono presenti 2 insegnanti ed un massimo di 52 iscritti.

La Direzione del C.P.I.A. coordina l’attività di istruzione degli adulti utilizzando locali dislocati presso sedi scolastiche o presso sedi messe a disposizione dalle Amministrazioni Comunali o da altri enti.

Presso le suddette sedi operano docenti e collaboratori scolastici dipendenti dal Centro.

La valutazione di tutti i rischi relativi alle sedi dislocate presso le scuole è stata realizzata dagli RSPP dei singoli istituti.

La presente relazione è stata ultimata in data 26 gennaio 2019.

# Completamento e Aggiornamento del documento

L’articolo 29 ( Comma 3) del Decreto legislativo 81/08 prescrive che il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato “in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori” e prescrive che il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) “aggiorna le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi  …..…… ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione ”.

Il presente documento sarà aggiornato ogni anno previa raccolta delle opportune informazioni e l’esecuzione di un sopralluogo, per tenere conto delle misure di prevenzione e di protezione  adottate dall’Ente Locale e/o dal Dirigente Scolastico:

- nel caso vengano introdotte modifiche significative nell’uso dei locali (ad esempio in caso di spostamento di laboratori da un locale all’altro o di trasformazione di un’aula normale in laboratorio),

- qualora vengano introdotte modifiche significative nelle apparecchiature, attrezzature, sostanze utilizzate,

- nel caso vengano introdotti mutamenti significativi ai fini della sicurezza nell’organizzazione del lavoro (ad esempio introduzione di nuove mansioni per il personale dipendente),

- nel caso vengano promulgate o modificate le norme attinenti la sicurezza e la salute sul lavoro (leggi, decreti, circolari, ecc.),

- nel caso vengano recepite ulteriori norme tecniche o modificate quelle attualmente in vigore (Norme CEI - UNI – ecc.).

# Misure generali

## dimensioni dei locali

L’altezza e il volume dei locali attualmente utilizzati sono conformi a quanto stabilito dall’articolo 6 del DPR 303/56 come modificato dal Titolo II del Decreto legislativo 81/08 (Allegato IV).

## Radon

Il locale utilizzato dal CPIA è ubicato al piano terra; pertanto come riportato al cap. 1.3 delle linee guida emesse dal Coordinamento delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non è necessario procedere alle misurazioni della concentrazione di radon.

## Vulnerabilità sismica

La vulnerabilità sismica è la predisposizione di una costruzione a subire danneggiamenti e crolli. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità di materiali, modalità di costruzione e scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze sulla struttura. Affinché gli edifici abbiano una bassa vulnerabilità la normativa attuale impone il rispetto di criteri antisismici, richiedendo che le strutture manifestino una risposta duttile alla sollecitazione tellurica. Si chiede pertanto di attivare procedura periodica di sorveglianza delle controsoffittature, dei cordoli in cls delle coperture, degli elementi di facciata, del manto di copertura, degli elementi ancorati alle pareti e agli intradossi dei solai

Misure da adottare a carico del Comune

Consegnare alla Direzione del C.P.I.A copia del certificato di vulnerabilità sismica dell’edificio ed il riscontro dell’avvio di una programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che sono ritenuti necessari.	[Priorità 1]

## rischio sismico

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Villa Carcina, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016.

| Zona sismica 3 | Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. |
| --- | --- |
| AgMax 0,159141 | Accelerazione massima presente all'interno del territorio comunale. |

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni

## PREVENZIONE LEGIONELLA

Misure da adottare a carico del Comune

Predisporre ed attuare uno specifico protocollo finalizzato a definire, fra l’altro, un programma di verifiche, controlli periodici e corretta manutenzione degli impianti idrici dell’immobile ad uso scolastico, in conformità alle “ Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” (Documento 4 aprile 2000). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 103 del 5-5-2000” ed alle linee guida della Regione Lombardia.								[Priorità 1]

# Documenti che devono essere consegnati alla Direzione del cpia

Presso la Direzione del Centro non sono stati rinvenuti documenti.

Misure da adottare a carico del Comune

Consegnare alla Direzione del CPIA i seguenti documenti: 	[Priorità 1]

- certificato di idoneità sismica;

- certificato di collaudo statico;

- certificato di agibilità;

- certificato di idoneità igienico –  sanitaria.

Dovrà essere consegnata alla Direzione la documentazione indicata negli specifici capitoli del documento di valutazione dei rischi relativi agli impianti tecnologici (esempio: impianto di terra, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, ecc.).

[Priorità 1]

In occasione della consegna di verbali rilasciati da organi di vigilanza (ATS, VVF, ecc.) a seguito di sopralluoghi, approvazioni, rinnovi di certificati relativi all’edificio e/o agli impianti tecnologici, inviarne una copia alla Direzione del C.P.I.A..	[Priorità 2]

# Classificazione del livello di rischio di incendio

Conformemente a quanto prescritto dall’articolo 2, comma 4 del DM 10/3/1998, sulla base dei criteri stabiliti:

- dall’Allegato I (Cap. 1.4.4) del D.M. 10/03/1998,

- dall’Allegato IX (Capitoli 9.2, 9.3, 9.4) del D.M. 10/03/1998,

- dalla Circolare n. 16 MI. SA. del 08/07/1998,

poiché sono presenti meno di cento persone la SEDE presenta un livello di rischio  BASSO.

Le misure indicate nei successivi capitoli tengono conto di:

- quanto prescritto dagli allegati I, II, VI, VII, VIII, IX, X del DM 10/3/1998;

- quanto stabilito dal DM 26/8/1992,

- quanto stabilito dalle norme di prevenzione incendi specifiche e dal Comando locale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle attività comprese nel DM 16/2/1982 ubicate nell’edificio scolastico.

L’attività svolta nella sala riunioni non comporta rischi di incendio.

Considerato che il riscaldamento dell’edificio è realizzato mediante centrale termica ubicata all’esterno, tenuto conto che al Comune è stato chiesto di verificare periodicamente l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra e di certificare che l’edificio è protetto dalle scariche atmosferiche; considerato che al Comune sono state segnalate le misure da adottare in conformità del DM 10 marzo 1998 e, tenuto altresì conto che ad ogni persona che opera negli uffici sono state impartite disposizioni ed assegnati compiti per la gestione delle emergenze e che ogni anno vengono eseguite le prove di evacuazione, il rischio di incendio residuo può essere considerato accettabile.

## pIANO DI EMERGENZA

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, poiché il numero dei dipendenti è inferiore a 10, il Datore di Lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza. Il personale parteciperà ad un corso di formazione in applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che contempla anche la Prevenzione Incendi e le norme comportamentali da seguire in caso di emergenza.

## dISPOSIZIONI E MISURE DI PREVENZIONE

La Direzione del CPIA ha predisposto documenti informativi con l’indicazione dei compiti che devono essere assolti dagli insegnanti, dagli alunni, dai collaboratori scolastici ed ha fornito al personale le indicazioni comportamentali per fare fronte alla emergenza incendio e terremoto. Inoltre la Direzione ha segnalato ai collaboratori scolastici i comportamenti da adottare durante la pulizia dei locali con l’utilizzo di prodotti chimici e per la movimentazione manuale dei carichi.

## SISTEMA DI ALLARME incendio

Poiché il personale lavora nello stesso ambiente e l’ambiente può essere definito un piccolo luogo di lavoro a rischio di incendio basso un allarme dato a voce può essere considerato adeguato.

## VIE DI ESODO

Il punto di raccolta è stato individuato nell’area esterna alla struttura. La lunghezza massima delle vie di esodo è inferiore a 35 m.

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 (Allegato II - Cap. 2.3) il materiale combustibile è custodito lontano dalle vie di esodo.

### USCITE VERSO LUOGO SICURO

La sala riunioni è ubicata al piano terra della Villa Glisenti e comunica direttamente con l’atrio di ingresso tramite una porta larga 120 cm (60 + 60) che si apre nel senso contrario all’esodo, non segnalata.  L’atrio d’ingresso della villa dispone di una porta larga 120 cm (60 + 60) che si apre nel senso contrario all’esodo ed immette sulla scala di accesso munita di servo scala. Le lastre di vetro inserite nelle suddette porte non hanno caratteristiche di sicurezza.

L’uscita di sicurezza della sala riunioni è posta dietro in bancone utilizzato dal docente, é costituita da una porta larga 120 cm che si apre nel senso dell’esodo con maniglione antipanico. Poiché il numero delle persone che possono essere presenti è superiore a 50, sono necessari due percorsi d’esodo ai sensi di quanto prescritto dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e dei punti 1.5 e 1.6 dell’allegato IV “Requisiti dei Luoghi di lavoro” del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008. .

Misure da adottare a carico del Comune

Invertire il senso di apertura della porta di ingresso dell’atrio e della porta della sala riunioni e segnalare le uscite con l’apposito cartello.	[Priorità 1]

Applicare pellicole autoadesive trasparenti certificate con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 12600 sulle lastre di vetro delle due porte. 	[Priorità 1]

## SEGNALETICA

Il percorso d’esodo e le uscite di sicurezza non sono segnalate. Il pulsante di sgancio dell’energia elettrica installato all’esterno del cancello del passo carraio di accesso alla Villa non è segnalato.

Misure da adottare a carico del Comune

Segnalare i percorsi d’esodo e le uscite di sicurezza con l’apposito cartello; segnalare con l’apposito cartello la funzione del dispositivo di sgancio a distanza dell’energia elettrica.	[Priorità 1]

## ESTINTORI

Nella sala riunioni e nell’atrio d’ingresso non sono posizionati estintori.

Misure da adottare a carico del Comune

Posizionare un estintore a polvere del peso di 6 kg, omologato e con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C  nell’atrio d’ingresso. In ottemperanza a quanto stabilito da D.M. del Ministero degli interni del 7/01/2005 (G.U. n. 28 del 4/02/2005) aggiornare il contratto con la ditta incaricata in modo tale che le verifiche, le revisioni ed i collaudi degli  estintori vengano eseguite secondo le modalità e la periodicità stabilite dalla Norma UNI 9994 edizione gennaio 2013. 	[Priorità 2]

## RETE IDRica ANTIncendio

La rete idrica antincendio non è richiesta.

## Illuminazione di sicurezZA

Sono stati  istallati  apparecchi di illuminazione di sicurezza.

## REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO

Lungo il percorso d’esodo non sono presenti rivestimenti realizzati con materiale combustibile.

## CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Solo se la potenza termica dell’impianto di riscaldamento è superiore  a 116 KW, l’immobile deve disporre del Certificato di Prevenzione Incendi relativo alla attività n. 74 del DPR n. 151 del 1/08/2011 (ex attività n. 91 dell’allegato B del DM 16/2/82).

Misure da adottare a carico del Comune

Realizzare le misure necessarie per ottenere il C.P.I. per l’attività n. 74 del DPR 151/2001. Solo se la potenza termica dell’impianto di riscaldamento è superiore a 116 KW.	[Priorità 1]

# SERVIZI igienici

Nella villa sono presenti i servizi igienici, separati per uomini e donne. Il numero dei bagni è adeguato.

# Sala riunioni

Il locale è utilizzato da un massimo di 52 persone.

La sala riunioni è ubicata al piano terra della Villa Glisenti e comunica direttamente con l’atrio di ingresso tramite una porta larga 120 cm (60 + 60) che si apre nel senso contrario all’esodo, non segnalata.  L’atrio d’ingresso della villa dispone di una porta larga 120 cm (60 + 60) che si apre nel senso contrario all’esodo ed immette sulla scala di accesso munita di servo scala. Le lastre di vetro inserite nelle suddette porte non hanno caratteristiche di sicurezza. L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre. I vetri delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera).

Le pareti, il pavimento ed il soffitto non sono rivestiti di materiale combustibile.

Nel locale c’è la luce di sicurezza.

Il locale dispone di prese elettriche integre munite di alveoli protetti.

Il riscaldamento è realizzato con termoconvettori.

# centrale termica

Durante il sopralluogo non è stato possibile trovare il locale caldaia che si presume esterno alla Villa.

# IMPIANTO ELETTRICO GENERALE

Durante il sopralluogo non è stato possibile trovare il contatore ed il quadro elettrico  generale. All’esterno del cancello del passo carraio di accesso alla Villa è installato un pulsante che si presume serva a togliere tensione all’impianto elettrico. La funzione del dispositivo non è segnalata..

I componenti in vista (interruttori, prese, ecc.) sono integri. Le prese sono dotate di alveoli protetti.

Non sono stati reperiti i progetti e le dichiarazioni di conformità relativi ai lavori realizzati dopo il 1990.

Misure da adottare a carico dell’ Ente locale

Eseguire le verifiche periodiche con scadenze e modalità indicate dalla norma CEI 64  –  8.	[Priorità 2]

Archiviare i progetti e/o le dichiarazioni di conformità relativi agli interventi realizzati dopo il 1990.	[Priorità 2]

Fornire alla Direzione del Centro copia delle dichiarazioni di conformità relative agli interventi eseguiti sull’ impianto elettrico. 	[Priorità 1]

# IMPIANTO DI TERRA

Presso la Direzione del Centro non è archiviata copia della denuncia di primo impianto (modello B), che deve essere presentata all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

Misure da adottare a carico dell’Ente Locale

Qualora la denuncia dell’impianto non sia stata presentata incaricare una ditta abilitata affinché proceda:	[Priorità 1]

- alla realizzazione e/o alle verifiche dell’impianto, alle misure della resistenza di terra ed al controllo del coordinamento delle protezioni contro i contatti indiretti;

- alla denuncia dell’impianto (consegna a ISPESL e all’ASL della dichiarazione di conformità).

Dovranno essere archiviati: progetto, verbali di verifiche periodiche dell’ASL o ARPA, dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici ed esecutrici di manutenzioni straordinarie, modifiche, verifiche ecc.	[Priorità 1]

Come prescritto dal DPR n. 462 del 22/10/01, ogni 5 anni presentare all’ATS o ad una ditta abilitata la richiesta di verifica periodica dell’impianto. 	[Priorità 2]

Consegnare al Dirigente Scolastico copia della dichiarazione di conformità e dei verbali relativi alle verifiche periodiche eseguite da parte della ATS (almeno il verbale relativo all’ultima verifica eseguita).	[Priorità 2]

# protezione dalle scariche atmosferiche

L’immobile non è dotato di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

Misure a carico del Comune						[Priorità 1]

E’ necessario affidare ad un professionista competente l'incarico di eseguire il calcolo di verifica circa la necessità di proteggere l’edificio dalle scariche atmosferiche e l’impianto elettrico dalle sovratensioni causate da scariche atmosferiche, utilizzando i criteri stabiliti dalle norme CEI EN 62305-2 del marzo 2013.

# Riepilogo interventi a carico del comune

| Adempimenti | programmazione degli interventi da parte del comune |
| --- | --- |
| Documentazione funzionale alla sicurezza – consegnare alla Direzione del CPIA i seguenti documenti: certificato di collaudo statico, certificato di agibilità, certificato di conformità igienico sanitaria, certificato di idoneità sismica. Dovrà essere consegnata alla Direzione la documentazione indicata negli specifici capitoli del documento di valutazione dei rischi relativi agli impianti tecnologici (esempio: impianto di terra, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, ecc.). In occasione della consegna di verbali rilasciati da organi di vigilanza (ATS, VV.F.) a seguito di sopralluoghi, approvazioni, rinnovi di certificati relativi all’edificio e/o agli impianti tecnologici, inviarne una copia alla Direzione del CPIA. |  |
| Segnaletica di sicurezza – Segnalare i percorsi d’esodo e le uscite di sicurezza con l’apposito cartello; segnalare con l’apposito cartello la funzione del dispositivo di sgancio a distanza dell’energia elettrica. |  |
| Estintori - Posizionare un estintore a polvere del peso di 6 kg, omologato e con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C nell’atrio d’ingresso. In ottemperanza a quanto stabilito da D.M. del Ministero degli interni del 7/01/2005 (G.U. n. 28 del 4/02/2005) aggiornare il contratto con la ditta incaricata in modo tale che le verifiche, le revisioni ed i collaudi degli estintori vengano eseguite secondo le modalità e la periodicità stabilite dalla Norma UNI 9994 edizione gennaio 2013 |  |
| C.P.I. – acquisire il Certificato di prevenzione incendi relativo alla caldaia, solo se la potenza termica dell’impianto è superiore a 116 KW. |  |
| Uscite di sicurezza - Invertire il senso di apertura della porta di ingresso dell’atrio e della porta della sala riunioni e segnalare le uscite con l’apposito cartello Applicare pellicole autoadesive trasparenti certificate con caratteristiche conformi alla Norma UNI EN 12600 sulle lastre di vetro delle due porte. |  |
| Impianto elettrico - incaricare una ditta della verifica periodica dell’impianto elettrico in conformità alla Norma CEI 64/8. |  |
| Protezione scariche atmosferiche – E’ necessario affidare ad un professionista competente l'incarico di eseguire nuovamente il calcolo di verifica circa la necessità di proteggere l’edificio dalle scariche atmosferiche e l’impianto elettrico dalle sovratensioni causate da scariche atmosferiche, utilizzando i criteri stabiliti dalle norme CEI EN 62305-2 del marzo 2013. |  |
| Impianto di messa a terra - come prescritto dal DPR n. 462 del 22/10/01, ogni 2 o 5 anni presentare all’ATS o ad una ditta abilitata la richiesta di verifica periodica dell’impianto di messa a terra della sede. |  |
| Vulnerabilità sismica - Consegnare alla Direzione del C.P.I.A copia del certificato di vulnerabilità sismica dell’edificio ed il riscontro dell’avvio di una programmazione degli interventi di monitoraggio e/o miglioramento strutturale che sono ritenuti necessari. |  |
| Vulnerabilità sismica - Valutare la vulnerabilità sismica dell’edificio e consegnare alla Direzione dell’istituto comprensivo copia dell’esito dell’indagine. |  |
| Prevenzione legionella - Predisporre ed attuare uno specifico protocollo finalizzato a definire, fra l’altro, un programma di verifiche, controlli periodici e corretta manutenzione degli impianti idrici dell’immobile ad uso scolastico, in conformità alle “ Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” (Documento 4 aprile 2000). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 103 del 5-5-2000” ed alle linee guida della Regione Lombardia. |  |